
根据建设项目环境影响评价审批程序的有关规定及环保部关于印发《建设项目环境影响评价政府信息公开指南（试行）》及《环境影响评价公众参与办法》通知要求，现将以下报告表的审批决定情况予以公告。

　  行政复议与行政诉讼权利告知：依据《中华人民共和国行政复议法》和《中华人民共和国行政诉讼法》，公民、法人或者其他组织认为公告的建设项目环境影响评价文件审批决定侵犯其合法权益的，可以自公告期限届满之日起六十日内提起行政复议，也可以自公告期限届满之日起六个月内提起行政诉讼。

公众反馈意见的联系方式：    电话：0595-85659731

地址：晋江市政务服务中心生态环境窗口     邮编：362200   
项目一：
泉晋环评〔2023〕表60号

泉州市生态环境局关于媗程（福建）纺织
集团有限公司年产高档织物面料
3000万米项目的批复

媗程（福建）纺织集团有限公司：

你单位报送的由睿柯环境工程有限公司编制的《媗程（福建）纺织集团有限公司年产高档织物面料3000万米项目环境影响报告表》（以下简称报告表）收悉。经研究，现批复如下：

一、根据本环评内容和结论、晋江市发展和改革局（闽发改备[2022]C050948号）、晋江市自然资源局（晋自然资依复〔2023〕第74号）意见，项目在落实报告表提出的各项环保治理措施的前提下，原则同意媗程（福建）纺织集团有限公司年产高档织物面料3000万米项目办理环境影响评价审批手续。项目建设地点位于晋江市英林镇湖尾村、龙西村，租赁晋江市宏星五金拉链制品有限公司闲置厂房及配套设施，工程建设内容、工程总体布置等以报告表核定为准。经批复后的报告表作为你单位本项目建设和日常环保管理工作的依据。

二、项目建设应重点做好以下工作：

1.固体废物和生活垃圾应分类收集，充分综合利用，及时妥善处置，不得任意排放。危险废物、浆料空桶等贮存须符合GB18597-2023《危险废物贮存污染控制标准》及HJ2025-2012《危险废物收集、贮存、运输规范》要求，并依法按相关要求转运及处置。一般固废贮存应执行GB18599-2020《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》要求。

2.项目须做好雨污分流、污水入管、水回用及排放管道明沟明管、全程可视等相关工作。锅炉冷凝水循环使用，不得外排。项目生活污水、生产废水必须处理达到GB8978-1996《污水综合排放标准》表4的三级标准、GB/T31962-2015《污水排入城镇下水道水质标准》表1中B等级及晋江市晋南污水处理厂进水水质要求后排入晋江市晋南污水处理厂处理。
3.项目应落实废气治理措施，加强职工劳动防护措施，做好生产车间的密闭工作。项目应设置符合要求的排气筒，外排有机废气必须收集并经高效环保设施处理达到DB35/1782-2018《工业企业挥发性有机物排放标准》表1“其他行业标准”限值后通过不低于15米高排气筒排放；天然气锅炉燃烧废气必须收集并经高效环保设施处理达到GB13271-2014《锅炉大气污染物排放标准》表2标准要求后通过不低于8米高排气筒排放。无组织排放废气执行DB35/1782-2018《工业企业挥发性有机物排放标准》、GB37822-2019《挥发性有机物无组织排放控制标准》、GB14554-93《恶臭污染物排放标准》相关要求。天然气热风炉型号为WNS2-1.25-LNK（2蒸吨/h）。
4.本项目污染物总量控制指标：化学需氧量≤3.79t/a、氨氮≤0.38t/a、二氧化硫≤0.24吨/年、氮氧化物≤0.97吨/年。根据《福建省生态环境厅关于印发〈进一步优化环评审批服务 助推两大协同发展区高质量发展的意见〉的函》（闽环发〔2018〕26号），本项目必须在投入生产前通过排污权交易获得新增排放指标。

本项目VOCs排放量为7.8吨/年。项目VOCs排放量倍量削减替代来源于晋江市减排项目。

5.项目应采取有效消声减振措施，厂界噪声排放执行GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》的2类标准，即：昼间≤60dB（A），夜间≤50dB（A）。

6.项目应设置专门的化学品仓库和危废暂存间，生产及原辅材料贮存应符合安全生产和环境风险防范要求，化学品及危险废物贮存区、生产区应做好防腐防渗并设置围堰。项目应建立健全的环境风险管理机构和规章制度，建设可靠有效的环境风险防控和应急措施，编制切实可行的突发环境事件应急预案，配套足够容积的自流式事故应急池，杜绝突发性污染事故的发生。

三、项目环境防护距离范围为生产车间外延50米范围内区域，在该环境防护距离内不得设置居民区、学校、医院等环境保护目标，你公司应配合晋江市自然资源局、英林镇人民政府等部门做好防护距离范围内的管理和防范工作。

四、项目应严格按照本环评内容建设经营，生产工艺应符合国家产业政策。若建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

五、项目应严格落实本环评中提出的各项环保对策措施和我局批复的要求，严格执行“三同时”制度，切实投入资金，做好各项污染防治工作，污染物达标排放。污染防治措施未落实到位之前不得投入生产。建设项目竣工后，建设单位应按规定办理建设项目竣工环保验收。

六、如今后规划要求该项目搬迁，应服从规划要求，及时迁往适合的功能区内建设经营。
请泉州市晋江生态环境保护综合执法大队英林中队加强项目的环境保护措施、环境风险防范措施的落实情况及日常环境保护监督管理工作。

 泉州市生态环境局 

2023年11月8日
抄送：泉州市生态环境局，晋江市发改局、工信局、自然资源局、水利局，英林镇人民政府，本局法规督察与监测综合股、水与海洋生态环境股、大气环境股、泉州市晋江生态环境保护综合执法大队、泉州市晋江环境监测站、泉州市晋江生态环境保护综合执法大队英林中队，睿柯环境工程有限公司。

泉州市晋江生态环境局                  2023年11月8日印发

