晋江市市场监督管理局产品质量监督抽查实施细则

卫生巾（含卫生护垫）和婴儿纸尿裤

1 抽样方法

在企业的待销产品中随机抽取有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的、近期生产的产品。

抽查样品基数满足抽样数量即可。

对抽查批以包装箱为抽样单元从1开始顺序编号，按随机数获得3个样本单元号，从抽查批中取出相应的3个包装箱，从每箱中抽取3个最小销售包装样品，共计9个，其中7包作为检验样品，2包用于备样。卫生巾（护垫）产品每包不足10片的，按80片换算成相应的最小包装单位。婴儿纸尿裤产品每包不足20片的，按160片换算成相应的最小包装单位。

随机数一般可使用随机数表、随机数骰子或扑克牌等方法产生。

2 检验依据

本次抽查检验项目和检验方法按GB/T 8939-2018《卫生巾（护垫）》、GB/T 28004.1-2021 《婴儿纸尿裤》和GB 15979-2024《一次性使用卫生用品卫生要求》检验。

GB/T 8939-2018 《卫生巾（护垫）》检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 | 重要程度分类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 细菌菌落总数c | GB 15979-2024 | GB 15979-2024附录B | ● |  |
| 2 | 大肠菌群c | GB 15979-2024 |  |  |  |
| 3 | 真菌菌落总数c | GB 15979-2024 |  |  |  |
| 4 | 铜绿假单胞菌c | GB 15979-2024 |  |  |  |
| 5 | 金黄色葡萄球菌c | GB 15979-2024 |  |  |  |
| 6 | 溶血性链球菌c | GB 15979-2024 |  |  |  |
| 7 | 全长偏差 | GB/T 8939-2018 | GB/T 8939-2018 中4.4 |  | ● |
| 8 | 条质量偏差 | GB/T 8939-2018 | GB/T 8939-2018 中4.4 |  | ● |
| 9 | 吸水倍率 | GB/T 8939-2018 | GB/T 8939-2018 中4.4 |  | ● |
| 10 | 吸收速度 | GB/T 8939-2018 | GB/T 8939-2018 中4.5 |  | ● |
| 11 | pH值 | GB/T 8939-2018 | GB/T 8939-2018中附录C |  | ● |
| 12 | 可迁移性荧光物质 | GB/T 8939-2018 | GB/T 8939-2018中附录D | ● |  |
| 13 | 甲醛含量 | GB/T 8939-2018 | GB/T 8939-2018中4.8 GB/T 34448-2017 | ● |  |
| 14 | 背胶剥离强度 | GB/T 8939-2018 | GB/T 8939-2018中附录E |  | ● |
| a极重要质量项目。 b重要质量项目。 c微生物项目不合格不进行复检。 注：卫生护垫产品不检验条质量偏差和吸收速度项目。 |  |  |  |  |  |

GB/T 28004.1-2021 《婴儿纸尿裤》检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 | 重要程度分类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 细菌菌落总数c | GB 15979-2024 | GB 15979-2024附录B | ● |  |
| 2 | 大肠菌群c | GB 15979-2024 |  |  |  |
| 3 | 真菌菌落总数c | GB 15979-2024 |  |  |  |
| 4 | 铜绿假单胞菌c | GB 15979-2024 |  |  |  |
| 5 | 金黄色葡萄球菌c | GB 15979-2024 |  |  |  |
| 6 | 溶血性链球菌c | GB 15979-2024 |  |  |  |
| 7 | 渗透性能 | GB/T 28004.1-2021 | GB/T 28004.1-2021中附录A |  | ● |
| 8 | pH | GB/T 28004.1-2021 | GB/T 28004.1-2021中附录B |  | ● |
| 9 | 防侧漏性能 | GB/T 28004.1-2021 | GB/T 28004.1-2021中7.7 |  | ● |
| 10 | 重金属含量(铅、砷、镉、汞) | GB/T 28004.1-2021 | GB/T 28004.1-2021中7.9 | ● |  |
| 11 | 可迁移性荧光物质 | GB/T 28004.1-2021 | GB/T 28004.1-2021中附录D | ● |  |
| 12 | 丙烯酰胺含量 | GB/T 28004.1-2021 | GB/T 28004.1-2021中7.11 | ● |  |
| 13 | 甲醛含量（高效液相色谱法） | GB/T 28004.1-2021 | GB/T 28004.1-2021中7.12 | ● |  |
| 14 | 邻苯二甲酸酯含量 | GB/T 28004.1-2021 | GB/T 28004.1-2021中7.13 | ● |  |
| 15 | 可分解致癌芳香胺染料 | GB/T 28004.1-2021 | GB/T 28004.1-2021中7.14 | ● |  |
| a极重要质量项目。 b重要质量项目。 c微生物项目不合格不进行复检。 |  |  |  |  |  |

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB 15979-2024《一次性使用卫生用品卫生要求》

GB/T 8939-2018《卫生巾（护垫）》

GB/T 28004.1-2021 《婴儿纸尿裤》

相关的法律、行政法规、部门规章、规范性文件

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，所检验项目全部符合标准要求，判定为被抽查产品未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。