采购产品清单

| 序号 | 设备名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 专网机柜带照明 | 1、机柜表面颜色为黑色，尺寸（宽*深*高）：=600mm*1200mm*2000mm，42U； 2、机柜前门是单开网孔门，后门是双开网孔门，通孔率＞65%； 3、机柜附件配置：L型导轨，后部配双侧竖直理线板； 4、LED照明组件，机柜标配一套前门照明； 5、机柜应具备滚轮和水平调节地脚，便于现场快速安装； | 台 | 1 |
| 2 | 供电配电及UPS | 1、高频机架式UPS，单进单出，高度≤2U 2、UPS容量：≥6kVA 3、机组标配RS485通讯卡； 4、电池240V 9ah 后备时间10分钟，机架式电池包 5、总输入：63A/1P*1，UPS输入：40A/1P*1，UPS输出：32A/1P*1，维修旁路：32A/2P*1，防雷开关：32A/1P*1，含C级防雷，空调：40A/1P*2；UPS分配：32A*1P*8（PDU），16A/1P*3（灯带、应急通风和监控各1路） 12V电源：12.5A，开关监控：带市电总电表,UPS输出主路不配电表 特殊说明：一拖四及以下，后接线 | 套 | 1 |
| 3 | PDU | 铝合金外壳 单路32A输入/10A国标12口 16A国标4口输出 (无输入线,带接线盒,带指示灯,垂直安装) | 个 | 2 |
| 4 | 电子门禁 | 支持SM1、SM4； 屏幕参数：4.3英寸LCD触摸显示屏，屏幕比例9:16，屏幕分辨率272*480 摄像头参数：采用宽动态200万双目摄像头 认证方式：支持人脸、刷卡（CPU卡）、密码认证方式 人脸验证：采用深度学习算法，支持照片、视频防假；1:N人脸比对速度≤0.2s，人脸验证准确率≥99% | 套 | 1 |
| 5 | 报警系统 | 1、支持红外入侵感应，红外探测器1个。 （含烟感、非定位漏水检测、门磁，声光报警、安全管理软件） | 套 | 1 |
| 6 | KVM设备 | 1、内建8 Port KVM Switch 及一组 17寸 LED 屏幕+键盘+触控板鼠标可操控最多8台服务器设备,VGA(D-SUB15)接口最大连接距离5米，双控制端设计， 可外接一套键盘、鼠标、显示器，支持标准本地用户端监控多台服务器，连接数达256台 2、支持显示分辨率1280.1024，支持VGA+USB铜缆连接，可同原有TJX系列kvm系统兼容使用， 3、机架式一体成型，一键自动闭合开关设计（lU 高度，19”标准规格），多种热键（Scroll-Lock/Cap-Lock/Num-Lock/F12）， 自动扫描间隔:5-95秒;键盘/鼠标模拟:USB；视频分辨率(近端):1024*768；视频分辨率（远端）:IP远程控制端的视频分辨率最高为1600x1200 | 台 | 1 |
| 7 | 终端配套 | 红黑电源、滤波器等配件 | 套 | 2 |
| 8 | 多功能存储介质销毁机 | 进纸口宽度：220mm 销毁颗粒效果：纸张最小颗粒1x2（mm）、CD/DVD光盘最小颗粒2x8(mm) 销毁速度:光盘/半导体存储芯片1张/次、纸张2.8米/分钟、5张70g纸/次 料筒容积：废料箱桶45L 工作噪音:约70分呗 整机功耗：额定功率400w 待机功率2w 工作电源：220V±10%，50Hz 产品尺寸:450x390x810mm 产品重量:46kg | 台 | 1 |
| 9 | 文件柜 | 0.9宽*1.9高*0.43深 | 个 | 3 |
| 10 | 手机屏蔽柜 | 便携移动式（行李箱式） | 个 | 1 |
| 11 | 监控部分 | 1、摄像机400万监控 8路 2、网络硬盘录像机16路8盘位视频录像机1台 3、16T硬盘录像机（核算8路4MP，录像保存时间6个月，所需容量约64T）6个。 4、16口POE供电交换机 | 套 | 1 |
| 12 | 网络部分 | 六类网线 | 箱 | 5 |
|  |  | 跳线3米 | 条 | 2 |
|  |  | 跳线15米 | 条 | 4 |
|  |  | 交换机/8口+2光口 | 台 | 1 |
|  |  | 光模块 | 对 | 2 |
|  |  | 光电转换 | 个 | 12 |
|  |  | 接线排插 | 个 | 38 |
|  |  | 电源线3*1.0 | 米 | 570 |
|  |  | 标签纸 | 卷 | 5 |
|  |  | 水晶头 | 盒 | 1 |
|  |  | 辅材 | 批 | 1 |
|  |  | 综合布线施工费 | 批 | 1 |